MANEJO DE BALANZA MONOPLATO

La balanza monoplato consta de tres piezas: el soporte, el brazo de la pesada y el platillo. El brazo incluye cuatro  barras graduadas y sobre cada una de ellas hay una pesa deslizante. Sigue las siguientes instrucciones:

1.- Antes de iniciar la pesada todas las pesas se desplazan a  la posición cero (extremo izquierdo).

2.- Después se pone el objeto a pesar en el platillo (no directamente sino sobre un recipiente o una hoja de papel que proteja el platillo). Las operaciones de cargar y descargar la balanza se realizarán con mucha suavidad, si es necesario sujetando el brazo de la balanza.

3.- A continuación se  mueve la pesa situada en la barra graduada en centenas de gramos hasta situarla en la ranura inmediatamente inferior a la que supera el peso del objeto.

4.- Después se mueve de igual forma  la pesa situada en la barra graduada en decenas de gramo.

5.- Se repite la operación con la pesa situada en la barra graduada en unidades de gramo.

6.- Finalmente se ajusta el peso de la barra graduada en décimas y centésimas de gramo hasta conseguir equilibrar totalmente la balanza.

7.- El peso del objeto es la suma de los valores indicados en cada una de las barras graduadas.